# ANEXO D

ROTINAS DE MANUTENÇÃO DA REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

| ATENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Os procedimentos indicados nas tabelas a seguir são meramente orientativos, apresentando rotinas mínimas para uma adequada conservação e manutenção dos equipamentos. Os manuais do fabricante deverão ser sempre consultados antes de iniciar qualquer procedimento. Caso haja alguma divergência entre os procedimentos e periodicidades apresentados nas tabelas a seguir e aqueles informados pelo fabricante, prevalecerão as instruções do fabricante. |  |  |  |
| ROTINAS |  |  |  |
| Item | Equipamento/Rotinas | Qtde. | Periodicidade |
| 1 | APARELHOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E PORTÁTEIS | 94 Equipamentos |  |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos, conforme orientações e especificações do fabricante. |  | # Diário |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos e realizar procedimentos gerais de manutenção preventiva, conforme orientações e especificações do fabricante |  | # Mensal |
|  | Proceder a limpeza geral dos equipamentos (lavagem, filtros, painéis, etc.) |  | # Trimestral |
|  | Verificar grades de exaustão e ventilação. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e corrigir ruídos anormais. |  | # Trimestral |
|  | Verificar funcionamento da chave seletora e termostato de operação. |  | # Trimestral |
|  | Lubrificar as partes mecânicas necessárias. |  | # Trimestral |
|  | Verificar moto ventilador. |  | # Trimestral |
|  | Verificar fiação interna e externa do aparelho. |  | # Trimestral |
|  | Medir e registrar a temperatura ambiente e exterior. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o isolamento do motor compressor e do moto ventilador. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o protetor térmico do compressor. |  | # Trimestral |
|  | Eliminar focos de oxidação, caso existam, e revisar a pintura. |  | # Trimestral |
|  | Proceder a limpeza interna e externa do gabinete. |  | # Trimestral |
|  | Desobstruir drenos. |  | # Trimestral |
|  | Eliminar pontos de corrosão. |  | # Trimestral |
|  | Limpar pás e rotores. |  | # Trimestral |
|  | Reapertar parafusos e terminais. |  | # Trimestral |
|  | Executar testes diversos previstos pelos fabricantes dos equipamentos. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e corrigir o isolamento de espuma nos aparelhos. |  | # Trimestral |
|  | Verificar integridade geral do equipamento e do suporte. |  | # Trimestral |
|  | Verificar disjuntores dos aparelhos. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e limpar a serpentina. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e medir pressões das linhas de sucção e liquido. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e aferir controle remoto. |  | # Trimestral |
|  | Verificar circuito microprocessador dos equipamentos. |  | # Trimestral |
|  | Verificar sistema de drenagem (comuns e com bombas individuais). |  | # Trimestral |
|  | Demais verificações necessárias ao perfeito funcionamento, recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. |  | # Trimestral |
|  | Pintura geral dos gabinetes e estruturas dos aparelhos (quando necessário). |  | # Eventual |
|  | Remanejar equipamento. |  | # Eventual |
|  | Remover aparelho não utilizado. |  | # Eventual |
|  | Reinstalar aparelho em local determinado pela Administração. |  | # Eventual |
|  | Realizar adaptações e adequações, quando tecnicamente e legalmente possível. |  | # Eventual |
|  | Instalar novos equipamentos adquiridos pela CONTRATANTE. |  | # Eventual |
|  | Realizar levantamentos referentes ao quantitativo, tipo e especificações relacionados a manutenção dos equipamentos, conforme solicitação da CONTRATANTE. |  | # Eventual |
| 2 | REFRIGERADORES (GELADEIRAS E FRIGOBARES) | 21 Equipamentos |  |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos, conforme orientações e especificações do fabricante. |  | Diário |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos e realizar procedimentos gerais de manutenção preventiva, conforme orientações e especificações do fabricante. |  | Mensal |
|  | Realizar testes nos controles de temperatura, termostatos e sensores. |  | Semestral |
|  | Verificar lâmpadas e dispositivos de aviso, registrando e tomando as providências cabíveis. |  | Semestral |
|  | Verificar borrachas de vedação das portas. |  | Semestral |
|  | Verificar corrente de trabalho dos compressores e motores. |  | Semestral |
|  | Verificar e corrigir carga de gás. |  | Semestral |
|  | Verificar e corrigir oxidações. |  | Semestral |
|  | Verificar isolamento elétrico. |  | Semestral |
|  | Verificar e eliminar ruídos anormais. |  | Semestral |
|  | Demais verificações necessárias ao perfeito funcionamento, recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. |  | Semestral |
| 3 | BEBEDOUROS | 11 Equipamentos |  |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos, conforme orientações e especificações do fabricante. |  | # Semanal |
|  | Verificar o funcionamento dos equipamentos e realizar procedimentos gerais de manutenção preventiva, conforme orientações e especificações do fabricante. |  | # Mensal |
|  | Realizar a limpeza geral dos equipamentos (lavagem, filtros, painéis, etc.). |  | # Trimestral |
|  | Verificar grades e suportes. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e corrigir ruídos anormais. |  | # Trimestral |
|  | Verificar funcionamento da chave seletora e termostato de operação. |  | # Trimestral |
|  | Lubrificar partes mecânicas necessárias. |  | # Trimestral |
|  | Verificar moto ventilador (se for o caso). |  | # Trimestral |
|  | Verificar fiação interna e externa do aparelho. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o isolamento elétrico do motor compressor e de todo o equipamento. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o protetor térmico do compressor. |  | # Trimestral |
|  | Eliminar focos de oxidação, caso existam, e revisar a pintura. |  | # Trimestral |
|  | Limpar interna e externamente o gabinete. |  | # Trimestral |
|  | Desobstruir os drenos. |  | # Trimestral |
|  | Eliminação dos pontos de corrosão. |  | # Trimestral |
|  | Reaperto geral dos parafusos e terminais. |  | # Trimestral |
|  | Executar testes diversos previstos pelos fabricantes dos equipamentos. |  | # Trimestral |
|  | Verificar integridade geral do equipamento. |  | # Trimestral |
|  | Verificar disjuntores dos aparelhos. |  | # Trimestral |
|  | Demais verificações necessárias ao perfeito funcionamento, recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. |  | # Trimestral |